HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA VIỄN THÔNG 2

oooo000oooo

KIẾNNHẬN DIỆN CỬ CHỈ CHÀO XÃ GIAO SỬ DỤNG EDGE IMPULSE VÀ FOMO

TIỂU LUẬN MẠNG CẢM BIẾN

Giảng viên hướng dẫn:       Hồ Nhựt Minh

Họ và tên sinh viên:             Phạm An Dũng

Mã sinh viên:                       N23DCCI018

Mã lớp học:                          D23CQCI01-N

Học kỳ 2:                                2025 – 2026

Hồ Chí Minh – 7/6/2026

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	3

LỜI CẢM ƠN	4

TÓM TẮT ĐỀ TÀI	5

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	5

1.1. Lý do chọn đề tài	5

1.2. Mục tiêu nghiên cứu	6

1.3. Phạm vi thực hiện	6

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6

2.1. Học máy nhúng (TinyML)	6

2.2. Edge Impulse và kiến trúc FOMO	6

CHƯƠNG 3. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN	7

3.1. Thu thập dữ liệu	7

3.2. Thiết kế Pipeline học máy	7

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ	7

4.1. Kết quả huấn luyện	7

4.2. Phân tích Confusion Matrix	8

4.3. Triển khai thực tế	8

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN	8

Hướng phát triển	9

TÀI LIỆU THAM KHẢO	9

Phụ lục 1. Thông tin project Edge Impulse	9

Phụ lục 2. Thông số mô hình	9

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan đây là báo cáo tiểu luận do chính em tự tìm hiểu và thực hiện dưới sự hướng dẫn của thầy Hồ Nhựt Minh.

Các số liệu, kết quả đánh giá mô hình trong bài là hoàn toàn trung thực, được em tự thu thập và huấn luyện trên nền tảng Edge Impulse. Nếu có bất kỳ sự gian lận nào, em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước môn học và nhà trường.

Sinh viên thực hiện

Phạm An Dũng

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Hồ Nhựt Minh đã tận tình hướng dẫn, định hướng và hỗ trợ em trong suốt quá trình học tập môn Mạng cảm biến.

Nhờ sự hướng dẫn của thầy, em đã có cơ hội tiếp cận và tìm hiểu về các công nghệ học máy nhúng (TinyML), từ đó áp dụng vào việc xây dựng một mô hình nhận diện cử chỉ tay trên nền tảng Edge Impulse.

Em cũng xin cảm ơn các bạn lớp D23CQCI01-N đã hỗ trợ, trao đổi kiến thức và cùng nhau giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài.

Do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những góp ý quý báu từ thầy để có thể hoàn thiện hơn trong các môn học và dự án tiếp theo.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Phạm An Dũng

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Đề tài tập trung giải quyết bài toán nhận diện bốn cử chỉ tay giao tiếp cơ bản tại Việt Nam gồm: Xin chào, Tạm biệt, OK và Không.

Nền tảng Edge Impulse kết hợp với kiến trúc FOMO (Faster Objects, More Objects) được sử dụng để xây dựng mô hình học máy nhúng có khả năng hoạt động theo thời gian thực.

- Dữ liệu: 200 ảnh được thu thập bằng webcam máy tính (50 ảnh cho mỗi nhãn).

- Huấn luyện: Sử dụng MobileNetV2 với 60 epochs và learning rate 0.001.

- Kết quả: Accuracy đạt 87.5%, F1-score trung bình đạt 0.88 và ROC AUC đạt 1.00.

- Triển khai: Mô hình được xuất dưới dạng WebAssembly và kiểm thử trực tiếp trên trình duyệt web.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong xu hướng Internet of Things (IoT) hiện nay, việc điều khiển thiết bị bằng cử chỉ tay ngày càng được quan tâm vì tính trực quan và tiện lợi. Tuy nhiên, đa số các mô hình trí tuệ nhân tạo hiện đại yêu cầu tài nguyên tính toán lớn, gây khó khăn khi triển khai trên các thiết bị nhúng có cấu hình thấp.

Nền tảng Edge Impulse cùng kiến trúc FOMO cho phép xây dựng các mô hình nhẹ, phù hợp với vi điều khiển và hệ thống mạng cảm biến. Vì vậy, em lựa chọn đề tài này nhằm tìm hiểu quy trình xây dựng một ứng dụng TinyML thực tế từ khâu thu thập dữ liệu đến triển khai mô hình.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

- Xây dựng mô hình nhận diện 4 cử chỉ tay: Xin chào, Tạm biệt, OK và Không.

- Nắm vững quy trình làm việc trên Edge Impulse.

- Thực hành các bước thu thập dữ liệu, gán nhãn, huấn luyện và triển khai mô hình.

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình trong môi trường thực tế.

1.3. Phạm vi thực hiện

Môi trường thu thập dữ liệu

Sử dụng webcam laptop để thu thập dữ liệu trong điều kiện ánh sáng và phông nền tương đối ổn định.

Dữ liệu

Tập dữ liệu gồm bốn loại cử chỉ tay:

- Xin chào

- Tạm biệt

- OK

- Không

Dữ liệu được thu thập từ một người dùng duy nhất.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Học máy nhúng (TinyML)

TinyML là lĩnh vực nghiên cứu và triển khai các mô hình học máy trên các thiết bị nhúng có tài nguyên phần cứng hạn chế như vi điều khiển và cảm biến thông minh.

Việc xử lý trực tiếp trên thiết bị giúp giảm độ trễ, hạn chế phụ thuộc vào Internet và tăng tính bảo mật cho dữ liệu.

2.2. Edge Impulse và kiến trúc FOMO

Edge Impulse

Edge Impulse là nền tảng phát triển TinyML hỗ trợ toàn bộ quy trình từ thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình đến triển khai trên thiết bị phần cứng.

MobileNetV2

MobileNetV2 là mạng nơ-ron tích chập được tối ưu cho thiết bị di động và hệ thống nhúng, có khả năng cân bằng giữa độ chính xác và tốc độ xử lý.

FOMO (Faster Objects, More Objects)

FOMO là kiến trúc nhận diện đối tượng được tối ưu cho thiết bị nhúng. Thay vì dự đoán chính xác bounding box như YOLO, FOMO chia ảnh thành các ô lưới và xác định vị trí vật thể theo từng ô, giúp giảm đáng kể tài nguyên tính toán.

CHƯƠNG 3. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN

3.1. Thu thập dữ liệu

Dữ liệu được thu thập bằng webcam thông qua chức năng Data Acquisition của Edge Impulse Studio.

Số lượng dữ liệu

- Tổng số ảnh: 200

- Xin chào: 50 ảnh

- Tạm biệt: 50 ảnh

- OK: 50 ảnh

- Không: 50 ảnh

Phân chia dữ liệu

- Tập huấn luyện: 80% (160 ảnh)

- Tập kiểm thử: 20% (40 ảnh)

Biện pháp tăng tính đa dạng dữ liệu

- Thay đổi khoảng cách tay từ 30–60 cm.

- Thay đổi góc đặt tay.

- Thay đổi tốc độ thực hiện cử chỉ.

3.2. Thiết kế Pipeline học máy

Mô hình được xây dựng bằng template FOMO trên Edge Impulse.

Cấu hình

- Input: 96 × 96 pixels, RGB.

- Processing Block: Image.

- Learning Block: Transfer Learning với MobileNetV2 96×96 0.35.

- Output: 4 lớp tương ứng với 4 cử chỉ.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1. Kết quả huấn luyện

Cấu hình huấn luyện:

- Epochs: 60

- Learning Rate: 0.001

- Data Augmentation: Enabled

Kết quả đạt được:

- Accuracy: 87.5%

- Loss: 0.43

- F1-score trung bình: 0.88

4.2. Phân tích Confusion Matrix

| Nhãn cử chỉ | F1-Score | Tỷ lệ nhận diện đúng | Lỗi đáng chú ý |
| --- | --- | --- | --- |
| Tạm biệt | 1.00 | 100% | Không có |
| OK | 0.90 | 81.8% | Nhầm sang Xin chào 18.2% |
| Xin chào | 0.86 | 100% | Không có |
| Không | 0.83 | 71.4% | Nhầm sang Xin chào 28.6% |

Nhận xét

Cử chỉ “Không” thường bị nhầm lẫn với “Xin chào” do cả hai đều có đặc điểm chung là bàn tay xòe rộng. Trong khi đó, mô hình chỉ xử lý ảnh tĩnh nên chưa khai thác được thông tin chuyển động của cử chỉ.

4.3. Triển khai thực tế

Sau khi huấn luyện, mô hình được tối ưu bằng EON Compiler.

Tài nguyên sử dụng

- RAM: 228 KB

- Flash: 546.2 KB

- Inference Time: 593 ms

Kiểm thử thực tế

Mô hình được triển khai dưới dạng WebAssembly và kiểm thử bằng webcam trực tiếp trên trình duyệt. Kết quả cho thấy các cử chỉ “Xin chào” và “Tạm biệt” được nhận diện ổn định, trong khi cử chỉ “Không” cần thực hiện rõ ràng hơn để đạt độ chính xác cao.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN

Đề tài đã hoàn thành mục tiêu đề ra là xây dựng thành công mô hình TinyML nhận diện bốn cử chỉ tay cơ bản bằng nền tảng Edge Impulse.

Mô hình đạt độ chính xác 87.5%, hoạt động được trên môi trường thực tế và có khả năng triển khai trên các thiết bị nhúng có tài nguyên hạn chế.

Thông qua quá trình thực hiện, em đã nắm được quy trình phát triển một dự án TinyML từ thu thập dữ liệu, huấn luyện mô hình đến triển khai sản phẩm.

Hướng phát triển

- Thu thập dữ liệu từ nhiều người dùng khác nhau.

- Bổ sung nhiều điều kiện ánh sáng và môi trường.

- Triển khai trực tiếp trên phần cứng như Arduino Nano 33 BLE Sense hoặc Raspberry Pi.

- Nghiên cứu các mô hình nhận diện động tác có khả năng xử lý chuỗi hình ảnh để tăng độ chính xác.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Edge Impulse Documentation.

[2] MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks.

[3] TinyML: Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino and Ultra-Low-Power Microcontrollers.

[4] FOMO: Faster Objects, More Objects for Embedded Machine Learning.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Thông tin project Edge Impulse

Link project: https://studio.edgeimpulse.com/studio/1013348

Tên project: N23DCCI018_PhamAnDung_CK

Template gốc: https://studio.edgeimpulse.com/public/230968/latest

Số mẫu thu thập: 200 (Training: 160, Test: 40)

Phân bổ nhãn: No – 50 mẫu, OK – 50 mẫu, Tạm biệt – 50 mẫu, Xin chào – 50 mẫu

Phụ lục 2. Thông số mô hình

Kiến trúc: MobileNetV2 96x96 0.35 (final layer: 16 neurons, 0.1 dropout)

Training cycles: 60 | Learning rate: 0.001 | Data augmentation: Bật

Inference engine: EON Compiler (RAM optimized)

Inferencing time: 593ms | Peak RAM: 228KB | Flash: 546.2KB

Target device: Cortex-M4F 80MHz